采购品目名称、数量和技术参数

| 序号 | 采购品目 名称 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八座开放式电动巡逻车 |  | 2 | 辆 | 1、颜色：白色； 2、限载人数：8人； 3、外形尺寸（长*宽*高）≥3850*1460*1900mm； 4、前后轮距≥1240/1200mm； 5、轴距≥2100mm； 6、一次性充电最大行驶里程≥80KM； 7、一次充电时间：≤8-10小时; 8、最大爬坡：≥30%； 9、组合仪表：液晶显示屏、里程、电量、电压、电流等； 10、充电机：72V25A，全自动充电器； 11、控制器：72V300A，交流智能控制器； 12、交流异步电机：72V5KW，交流异步变频电机； 13、电池：72V150AH 铅酸电池； 14、动力传动系统：后置后驱、速比1:12 15、制动系统：前碟后鼓式液压双回路行车制动系统+电子真空助力装置，机械式驻车制动装置； 16、转向系统：电子EPS助力方向系统； 17、前桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂（螺旋弹簧+筒式液压减震）； 18、后桥及悬挂：柔性单纵臂式非独立悬挂（螺旋弹簧+筒式液压减震）； 19、轮胎：真空轮胎≥165/70R13； 20、油漆：全车采用汽车高级油漆； 21、车架及车身：优质碳素方管钢材焊接，全车架电泳处理+防锈烤漆喷涂＋玻璃钢外覆件； 22、灯光及信号：前LED大灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器； 23、车顶棚：ABS工程塑料硬顶； 24、前挡玻璃：汽车专用钢化安全玻璃； 25、座椅：公交座椅或软皮座椅； 26、显示：LED电子广告显示屏； 27、其他配置：全车遮阳帘一套，灭火器2支，标配安全带； 28、其他要求：整车颜色、喷字按实际需求调整。 |
| 合计 |  |  | 2 |  |  |